Bancs sur pieds classiques

Fourniture de bancs sur pieds classiques réf. 223.10 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions : hauteur 44 cm – largeur 42 cm.

Consoles en tube d'acier de section carrée 30x30 mm et rectangulaire 35x15 mm, enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.

Longueurs de 1,20 m 3 m par tranches de 15 cm.

Généralités :

- Assises au choix :

- 3 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier Suffixe.

- 3 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 3 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe (11 coloris au choix).

Options :

- Bancs sur pieds avec dosseret – simple face réf. 223.11 :

Assise 2 lames (ou plateau lamellé-collé) et dosseret 1 lame assortie à l'assise

Dimensions : hauteur 73 cm – largeur 40 cm

- Bancs sur pieds avec dosseret – double face réf. 223.12 :

Assises 2 lames (ou plateau lamellé-collé) et dosserets 1 lame assortie à l'assise.

Dimensions : hauteur 73 cm – largeur 76 cm

Bancs sur pieds forum

Fourniture de bancs sur pieds forum réf. 223.20 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 51) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions : hauteur 45 cm – largeur 41 cm.

Piétements en tube d'acier rond de diamètre 40 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Fixation au sol par embout nylon sur lequel vient s'encastrer le tube.

Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console.

Longueurs de 1,20 m à 3 m par tranches de 15 cm.

Généralités :

- Assises au choix :

- 3 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier lames Suffixe.

- 3 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 3 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe (11 coloris au choix).

Options :

- Bancs sur pieds avec dosseret -simple face réf. 223.21 :

Assise 2 lames (ou plateau lamellé-collé) et dosseret 1 lame assortie à l'assise

Dimensions : hauteur 83 cm – largeur 38 cm

- Bancs sur pieds avec dosseret – double face réf. 223.22 :

Assises 2 lames (ou plateau lamellé-collé) et dosserets 1 lame assortie à l'assise.

Dimensions : hauteur 83 cm – largeur 73 cm

Bancs mobiles classiques

Fourniture de bancs mobiles classiques réf. 224.10.180 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 51) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions: hauteur 42 cm – largeur assise  28 cm – longueur 180 cm

Piétements couleur en acier plat 60x8 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four. Patins en caoutchouc.

Généralités :

- Assises au choix :

- 2 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier Suffixe.

- 2 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 2 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe (11 coloris au choix).