Lisses de portemanteaux GS couleur

Fourniture de lisses de portemanteaux GS couleur réf. 211.02 de la société suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Patères doubles réalisées en acier étiré diamètre 6mm, forgées à froid et assemblées sur lisse en acier à haute rigidité de section U 15x35x2,5 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Bipatères couleur sur lisse coloris ivoire RAL 9001.

Fixation murale par support en S. Visserie invisible.

Taille d'une bipatère: 95x45x30 mm

Entraxe bipatères GS: 150 mm

Longueurs de 60 cm à 3m, par tranches de 15 cm.

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier bipatères GS couleurs suffixe.

Options :

Lisse de portemanteaux GS couleur fixée sur panneau stratifié massif épaisseur 10 mm réf. 211.12.

Dimensions panneau : longueur hors-tout + 10 cm (maxi 195 cm) – largeur 12 cm.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier stratifié massif suffixe (20 coloris au choix).

Lisses de portemanteaux GS galvanisés

Fourniture de lisses de portemanteaux GS galvanisés réf. 211.01 de la société suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Taille d'une bipatère : 95x45x30 mm

Entraxe bipatères GS : 150 mm

Longueurs de 60 cm à 3 m, par tranches de 15 cm

Patères doubles réalisées en acier étiré diamètre 6mm, forgées à froid et assemblées sur lisse en acier à haute rigidité de section U 15x35x2,5 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Bipatères galvanisés sur lisse coloris gris RAL 7040.

Fixation murale par support en S. Visserie invisible.

Options :

Lisse de portemanteaux GS galvanisés fixée sur panneau stratifié massif épaisseur 10 mm réf. 211.11.

Dimensions panneau : longueur hors-tout + 10 cm (maxi 195 cm) – largeur 12 cm

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier stratifié massif suffixe (20 coloris au choix).