CABINE CORAIL (13 mm)

Fournitures et pose de cabines préfabriquées de modèle CORAIL de la société SUFFIXE (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif :

....... Cabines

Dimensions :

Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'Architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade devront être réalisés en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur finition « peau de pêche »de type Max (ou équivalent), garanti en ambiance humide, classement au feu M2. Les chants des panneaux devront être chanfreinés.

- Hauteur des cabines 1850 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

- Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE (20 coloris au choix).

Détails techniques:

- Refends autoportants en² une seule pièce jusqu'à 2 m de profondeur
- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs
- Pièces d'assemblage (étriers et équerres) en inox laqué gris RAL 7040. Fixation au mur de fond par 3 étriers. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 4 équerres.
- Liaison et contreventement de l'ensemble par bandeau en aluminium enrobé de résine 100% polyester cuite au four, de forte section (50 mm x 30 mm) disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité. Coloris standard : gris RAL 7040 (autre couleur en option).
- Pieds vérin en nylon armé de fibres de verre permettant un réglage de vide au sol de 100 à 140 mm. Coloris gris RAL 7040.
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur.
- 2 boutons de porte fixés dos à dos sur chaque porte, coloris gris RAL 7040
- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7040 en nylon armé de fibres de verres. 3 paumelles par porte.

Options / accessoires :

-Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond ou rectangulaire)
-Panneaux de douche équipés de robinetterie, coloris au choix de l'Architecte selon le nuancier stratifié massif SUFFIXE.
-Bipatère en inox gris RAL 7040
-Distributeur Papier WC en nylon RAL 7040 ou en inox avec serrure
-Barre de relevage pour handicapés en nylon gris RAL 7040
-Porte savon en nylon gris RAL 7040

CABINE CORAIL CONFORT (13 mm)

Fournitures et pose de cabines préfabriquées de modèle CORAIL CONFORT de la société SUFFIXE (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 51) ou équivalent.

Quantitatif :

....... Cabines

Dimensions :

Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'Architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade devront être réalisés en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur finition « peau de pêche » de type Max (ou équivalent), garanti en ambiance humide, classement au feu M2. Les chants des panneaux devront être chanfreinés.

- Hauteur des cabines 2050 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

- Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE (20 coloris au choix).

Détails techniques:

- Refends autoportants en² une seule pièce jusqu'à 2 m de profondeur
- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs
- Pièces d'assemblage (étriers et équerres) en inox laqué gris RAL 7040. Fixation au mur de fond par 3 étriers. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 4 équerres.
- Liaison et contreventement de l'ensemble par bandeau en aluminium enrobé de résine 100% polyester cuite au four, de forte section (50 mm x 30 mm) disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité. Coloris standard : gris RAL 7040 (autre couleur en option).
- Pieds vérin en nylon armé de fibres de verre permettant un réglage de vide au sol de 100 à 140 mm. Coloris gris RAL 7040.
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur.
- 2 boutons de porte fixés dos à dos sur chaque porte, coloris gris RAL 7040
- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7040 en nylon armé de fibres de verres. 3 paumelles par porte.

Options / accessoires :

-Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond ou rectangulaire)
-Panneaux de douche équipés de robinetterie, coloris au choix de l'Architecte selon le nuancier stratifié massif SUFFIXE.
-Bipatère en inox gris RAL 7040
-Distributeur Papier WC en nylon RAL 7040 ou en inox avec serrure
-Barre de relevage pour handicapés en nylon gris RAL 7040
-Porte savon en nylon gris RAL 7040