CABINE OPALE (10 mm)

Fournitures et pose de cabines préfabriquées de modèle OPALE 10 mm de la société SUFFIXE   (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif :

..... Cabines

Dimensions :

Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'Architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade devront être réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « peau de pêche »de type Max (ou équivalent), garanti en ambiance humide, classement au feu M2. Les chants des panneaux devront être arrondis et polis.
- Hauteur des cabines1800 mm + vide au sol de 200 mm minimum
- Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE (20 coloris au choix).

Détails techniques:

- Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 1,6 m de profondeur
- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs
- Pièces d'assemblage (équerres) en inox laqué gris RAL 7040. Fixation au mur de fond par 4 équerres. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 4 équerres
- Liaison meneaux-refends par emboîtement des meneaux rainurés sur une poutre et un bandeau de finition en aluminium laqué gris RAL7040. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 4,8 m (soit 6 cabines maximum), au-delà un support est nécessaire.
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur.
- 1 bouton de porte gris RAL 7040
- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7040 en nylon armé de fibres de verres. 2 paumelles par porte.
- Pied vérin (selon besoin), pied en tube laqué 50 x 50 mm, posé sur pied vérin en fibres de verre. Haute résistance, incorrodable, réglable en hauteur

Options / accessoires :

-Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond ou rectangulaire)
-Panneaux de douche équipés de robinetterie, coloris au choix de l'Architecte selon le nuancier stratifié massif SUFFIXE.
-Pictogrammes gravés (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)
-Bipatère en inox gris RAL 7040
-Distributeur Papier WC en nylon RAL 7040 ou en inox avec serrure
-Barre de relevage pour handicapés en nylon gris RAL 7040
-Porte savon en nylon gris RAL 7040

CABINE OPALE (13 mm)

Fournitures et pose de cabines préfabriquées de modèle OPALE 13 mm de la société SUFFIXE   (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 51) ou équivalent.

Quantitatif :

..... Cabines

Dimensions :

Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'Architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade devront être réalisés en stratifié massif de 13 mm d'épaisseur finition « peau de pêche »de type Max (ou équivalent), garanti en ambiance humide, classement au feu M2. Les chants des panneaux devront être arrondis et polis.
- Hauteur des cabines1800 mm + vide au sol de 200 mm minimum
- Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE (20 coloris au choix).

Détails techniques:

- Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 1,6 m de profondeur
- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs
- Pièces d'assemblage (équerres) en inox laqué gris RAL 7040. Fixation au mur de fond par 4 équerres. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 4 équerres
- Liaison meneaux-refends par emboîtement des meneaux rainurés sur une poutre et un bandeau de finition en aluminium laqué gris RAL7040. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 4,8 m (soit 6 cabines maximum), au-delà un support est nécessaire.
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur.
- 1 bouton de porte gris RAL 7040
- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7040 en nylon armé de fibres de verres. 3 paumelles par porte.
- Pied vérin (selon besoin), pied en tube laqué 50 x 50 mm, posé sur pied vérin en fibres de verre. Haute résistance, incorrodable, réglable en hauteur

Options / accessoires :

-Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond ou rectangulaire)
-Panneaux de douche équipés de robinetterie, coloris au choix de l'Architecte selon le nuancier stratifié massif SUFFIXE.
-Pictogrammes gravés (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)
-Bipatère en inox gris RAL 7040
-Distributeur Papier WC en nylon RAL 7040 ou en inox avec serrure
-Barre de relevage pour handicapés en nylon gris RAL 7040
-Porte savon en nylon gris RAL 7040