Séparation d'urinoirs adultes mur/sol

Fourniture de séparation d'urinoirs adultes mur/sol réf. 761.1 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Hauteur : 1270 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm 
- Largeur : 365 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs adultes murale

Fourniture de séparation d'urinoirs adultes murale réf. 761.3 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Hauteur : 610 mm. Largeur : 365 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs design adultes mur/sol

Fourniture de séparation d'urinoirs design adultes mur/sol réf. 761.0 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Hauteur : 1270 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm 
- Largeur : 365 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs maternelle forme aquarium

Fourniture de séparation d'urinoirs maternelle forme aquarium réf. 768.3 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm 
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Séparation d’urinoirs fixée uniquement au mur par 4 équerres 
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis
- Hauteur : 750 mm. Largeur : 750 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs maternelle forme cygne

Fourniture de séparation d'urinoirs maternelle forme cygne réf. 768.1 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm 
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Séparation d’urinoirs fixée uniquement au mur par 4 équerres 
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis
- Hauteur : 750 mm. Largeur : 750 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs maternelle forme lapin

Fourniture de séparation d'urinoirs maternelle forme lapin réf. 768.2 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm 
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Séparation d’urinoirs fixée uniquement au mur par 4 équerres 
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis
- Hauteur : 750 mm. Largeur : 750 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs maternelle forme pomme

Fourniture de séparation d'urinoirs maternelle forme pomme réf. 768.4 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm 
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Séparation d’urinoirs fixée uniquement au mur par 4 équerres 
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis
- Hauteur : 750 mm. Largeur : 750 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).

Séparation d'urinoirs maternelle forme standard

Fourniture de séparation d'urinoirs maternelle forme standard réf. 761.2 de la société SUFFIXE  (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations en stratifié massif 10 mm 
- Bords et angles supérieurs arrondis
- Fixation au mur par 4 équerres en inox laqué gris, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Fixation au sol par pied vérin en nylon armé de fibres de verre 
- Visserie inox à empreinte spéciale anti-effraction
- Séparation d’urinoirs fixée uniquement au mur par 4 équerres 
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis
- Hauteur : 610 mm. Largeur : 750 mm

Généralités :

Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier stratifié massif SUFFIXE  (20 coloris au choix).